CBERS

Um projeto sino-brasileiro

Conteúdo

1.	Introdução	3

2.	Histórico e Motivações	3

3.	Sensoriamento Remoto	4

3.1.	Órbita do satélite	5

3.2.	Resolução	5

3.3.	Campo de visada	6

4.	Câmeras	6

5.	CBERS-1	8

6.	CBERS-2	9

7.	CBERS 2B, 3 e 4	10

8.	Participação Brasileira	10

9.	CONCLUSÃO	13

10.	Bibliografia	13

- Introdução

Figura 1 - Projeto CBERS

O Programa espacial CBERS (do inglês China-Brazil Earth Resources Satellite) consiste em uma parceria entre a China e o Brasil para o desenvolvimento de satélites heliossíncronos; cujo objetivo é o de sensoriamento remoto da superfície terrestre. Isto significa que estes são satélites que vigiam constantemente o planeta, seus fenômenos climáticos e a ação do homem sobre suas cidades e campos.

Por meio dessa cooperação, tornou-se possível ao Brasil coletar dados precisos e em tempo real do desmatamento da floresta Amazônica; monitorar entrada e saída de aeronaves em suas fronteiras; monitorar seus recursos hídricos, sua ocupação urbana e também adquirir maior autonomia no setor econômico agropecuário, bastante afetado pelas variações climáticas.

É graças a esse intercâmbio de tecnologias, contrário às políticas de proteção e sigilo dos países desenvolvidos, que a China, com sua experiência no mercado de satélites e veículos lançadores, e o Brasil, com seus centros de lançamento e suas instalações de alta tecnologia, caminham rumo à quebra de dominância no setor aeroespacial internacional.

- Histórico e Motivações

Figura 2 - Logo CBERS

Tanto o Brasil quanto a China, em fins da década de 80, possuíam como barreira ao desenvolvimento de seus setores aeroespaciais a dificuldade para projetar, desenvolver, construir, lançar e manter satélites em órbita controlada a partir de estações terrestres.

A China porque embora possuísse conhecimento prévio sobre como produzir e lançar satélites, não tinha um parque tecnológico e bases de lançamento modernas. O Brasil porque embora tivesse desenvolvido melhor seu parque aeroespacial, tinha muito a aprender com as técnicas e aplicações tecnológicas chinesas.

Havia também o interesse das duas partes para conseguir informações via satélite de seus territórios, suas produções agrícolas, crescimento urbano, desmatamentos e queimadas, por exemplo, além de diminuir a dependência em relação aos Estados Unidos e outros países que já dominam essa área.

Foram esses os fatores que favoreceram a aliança feita em 1988 entre os dois países, com responsabilidades financeiras de um total de 300 milhões de dólares divididas em 70% para a China e 30% para o Brasil.

O projeto consistia basicamente na elaboração de um sistema completo para imagear, ou seja, tirar fotos da superfície terrestre a partir de dois satélites, o CBERS-1 e o CBERS-2.  Mais tarde, em 2002, o programa foi estendido com a construção dos satélites CBERS-3 e CBERS-4, com uma divisão nova de responsabilidades de 50% para cada um dos países; sendo que em 2004 foi ainda construído o CBERS-2B para atuar enquanto o CBERS-3 não ficasse pronto.

- Sensoriamento Remoto

O sensoriamento remoto é basicamente uma maneira de se obter informações sem contato físico, como, por exemplo, com fotografias da superfície da Terra.

Figura 1 - Pombo-correio

Consta que uma das primeiras aplicações dessa técnica foi para uso militar em batalhas, quando os soldados colocavam câmeras automáticas no peito de pombos-correio para que sobrevoassem as áreas inimigas. Várias aves morreram, mas muitas delas também alcançaram seus destinos finais e serviram para localizar a posição das tropas a serem atacadas.

Figura 3 - Imagem de satélite

Mais tarde, pombos foram substituídos por balões não tripulados e os balões, por sua vez, substituídos por aviões. Estes, por sua vez, são utilizados até hoje com sensores e câmeras bastante modernos, mas que não se comparam com as dos chamados satélites de sensoriamento remoto de recursos terrestres.

Figura 4 – Landsat 4

Estes satélites fizeram uma revolução na área tanto aeroespacial quanto de sensoriamento remoto propriamente dita. Isso porque embora tenham alto custo de lançamento e desenvolvimento, podem ficar anos em órbita sem precisar de manutenções, pois ficam em uma região sem atrito com a atmosfera. Além disso, eles funcionam 24 horas por dia obtendo imagens (fotos) do planeta, até o momento em que deixam de funcionar.

Os satélites para esse tipo de monitoramento dos recursos terrestres funcionam com base no princípio de reflexão de ondas eletromagnéticas e podem ser analisados segundo suas áreas de evolução, que são basicamente:

- Sensores: consiste em todos os aparelhos utilizados para captar imagens e assim melhorar a qualidade das informações que são passadas até um centro receptor na Terra;

Figura 5 – Lançador do CBERS – Longa Marcha 4B

Figura 6 – Telemetria

Telemetria: consiste no sistema de transmissão de todos os dados que foram coletados até uma estação terrestre;

- Sistemas de processamento: consiste nos computadores e programas que “lêem” essas informações recebidas;

- Lançadores: consiste nas bases de lançamento e foguetes que colocam os satélites em órbita.

  - Órbita do satélite

Figura 7 - Órbita do CBERS

Os satélites CBERS têm por característica uma órbita heliossíncrona; o que significa que para um observador que estivesse no Sol o plano de órbita do satélite seria sempre o mesmo.

Esses satélites fazem um caminho de pólo a pólo da Terra, passando por um determinado ponto sempre no mesmo horário local e se movimentando cerca de 1o a cada dia, para compensar o movimento da Terra em torno do Sol. Viajam a uma altitude de 778 km de altitude (em relação ao nível do mar) e sua órbita dura cerca de 100 minutos.

  - Resolução

A resolução de uma imagem depende de como ela está sendo analisada, e pode variar segundo os seguintes pontos de vista:

Figura 8 - Imagem com pixels

Resolução Espacial: consiste na capacidade de dividir uma região observada em pedaços, sendo que o menor deles é chamado “pixel”. Quanto menor o tamanho do pixel, maior a resolução espacial e mais detalhes são observados;

- Resolução espectral: consiste na capacidade do sensor de captar várias faixas do espectro;

Figura 9 - Faixas espectrais

Figura 10 - Campo de visada (Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

Resolução temporal: consiste no tempo que leva para o satélite passar novamente por um determinado ponto.

  - Campo de visada

O campo de visada de uma câmera é basicamente as diferentes larguras de imagem que podem ser obtidas; sendo que no caso do CBERS pode variar de 113 km a 890 km.

- Câmeras

Os satélites CBERS são equipados com câmeras de resoluções variadas, com capacidade de obter imagens de toda a superfície terrestre, os quais são apresentados a seguir:

- Imageador de Amplo Campo de Visada (WFI – Wide Field Imager)

Figura 11 - Imagem do WFI /CBERS 2B -(Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

Figura 12 – WFI (Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

Trata-se de uma câmera que capta imagens com 890 km de largura, resolução espacial de 260 metros e resolução temporal de 5 dias (ver tabela abaixo):

- Câmera Imageadora de Alta Resolução (CCD)

É uma câmera com resolução espacial de 20 metros que capta imagens com 113 km de largura de um mesmo ponto a cada 3 dias. Tem ainda a capacidade de obter imagens estereoscópicas, o que significa que são duas imagens de um mesmo ponto, mas obtidas de lugares diferentes; como acontece com nossos olhos, esquerdo e direito.

Figura 13 – Imagem Estereoscópica

Figura 14 - Imagem da CCD - Pequim(Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

Figura 15 - Imagem da CCD – Paris (Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

- Imageador Por Varredura De Média Resolução (IRMSS – Infrared Multispectral Scanner)

Consiste em uma câmera de 4 faixas espectrais, imagens captadas com 120 km de largura e resolução espacial de 80 metros. Possui também um canal de infravermelho termal com resolução espacial de 160 metros, estando presente no CBERS-1 e CBERS-2.

Figura 16 - IRMSS - Imagem de Angra dos Reis (RJ) (Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

Figura 17 – IRMSS – Imagem composta

- Câmera Pancromática de Alta Resolução (High Resolution Camera)

Consiste em uma câmera de apenas uma faixa espectral, que capta imagens de 27 km de largura e precisa de 5 ciclos de 26 dias, em comparação com um único da CCD para cobrir a mesma largura. É a câmera de maior resolução, pois possui pixel menor.

Figura 18 - HRC - Imagem de São Paulo (Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

Figura 19 - Mato Grosso (HRC) (Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

- CBERS-1

O satélite de sensoriamento remoto CBERS-1 foi lançado às 1h15min da madrugada do dia 14 de outubro de 1999, a partir do Centro de Lançamento de Taiyuan. O motivo para ser lançado a partir da China foi porque como este país ficou responsável pela maior parcela do investimento financeiro, ficou também com o direito de controlar o satélite por mais tempo, sendo que mais tarde o controle passaria ao Brasil.

Figura 20 - Lançamento do CBERS-1 - (Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

Após o último estágio ser desacoplado do CBERS-1, a estação terrestre já recebia sinais dos painéis solares que se abriam, e 13 minutos após o lançador Marcha 4B ser mandado ao espaço o satélite já estava em órbita. Para desenvolvê-lo foram necessários 393 técnicos, 21 brasileiros pertencentes ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O Brasil assumiu controle do CBERS-1 de março a setembro de 2001 e durante esse período fez duas manobras orbitais, pois devido a reduções de atividade solar sua órbita acabou sendo desviada. Em maio de 2003 houve problemas com o sistema de controle do satélite, que ficou instável; e em agosto ele parou de enviar sinais à Terra. Porém isso já era esperado, uma vez que foi projetado para dois anos de vida útil e estava em seu quarto ano, quando já estava a caminho o CBERS-2.

- CBERS-2

Figura 21 - Centro de Controle de São José dos Campos-SP (Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

Figura 22 - Esquema de Lançamento do CBERS-2 (Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

Figura 23 - Centro de Controle de Satélites de Xiann (Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

O satélite CBERS-2 foi enviado ao espaço pelo lançador Longa Marcha 4B em 21 de outubro de 2003, a partir do mesmo centro de lançamento do CBERS-1. Ficou sob controle do Centro de Controle de Satélite de Xiann e apenas em 23 de julho de 2004, quando passou ao Centro de Rastreio e Controle de Satélites; composto pelo Centro de Controle de Satélites, em São José dos Campos-SP, pela Estação Terrena de Cuiabá-MT e pela Estação Terrena de Alcântara-MA.

Atualmente, o controle passa do centro de controle de um país para outro a cada três meses, sendo que durante esses períodos o CBERS-2 manteve sua órbita dentro das margens de desvio esperadas. Um problema que ocorreu em 2005 foi a perda de uma das baterias, a qual era utilizada para dar energia ao satélite enquanto passava pela sombra da Terra, e que deixou de funcionar.

- CBERS 2B, 3 e 4

O lançamento do CBERS-2B ocorreu em 19 de setembro de 2007, também pelo lançador Longa Marcha 4B. Foi feito como réplica do CBERS-2 e construído em tempo relativamente curto, com substituição do IRMSS pela câmera HRC, além de sensor de estrelas e GPS (Global Positioning System).

Figura 3 - Desflorestamento amazônico por CBERS-2B

Quanto aos CBERS-3 e 4, foi realizado um acordo em 2002 para a construção dos dois satélites, a fim de dar continuidade nos projetos de sensoriamento remoto terrestre. A previsão de lançamento do CBERS-3 é para 2011, sendo que testes de imagem foram feitos ainda em 27 de março de 2011, e a previsão do CBERS-4 é para ser lançado em 2013. Com relação aos avanços, esses novos satélites possuem câmeras que são atualizações daquelas utilizadas pelos CBERS-1 e 2, porém com desempenho melhor.

Figura 24 - CBERS-2B - Desflorestamento na Amazônia

- Participação Brasileira

A participação brasileira, embora não tenha ainda sido citada, não ficou restrita ao controle do satélite; mas se estendeu ao desenvolvimento de sistemas que compunham o módulo de serviço, com função de controle, telecomunicações e suprimento de energia; ou o módulo de carga útil, onde se encontram as câmeras e gravadores dos satélites CBERS. Assim, o Brasil forneceu equipamentos e subsistemas do satélite, tendo participação nas áreas mostradas nas tabelas:

Figura 24 - Participação de cada país (Fonte: CBERS/INPE – divulgação)

Além disso, nas figuras a seguir é possível ver a participação das empresas brasileiras na construção e desenvolvimento de equipamentos e sistemas para os CBERS:

- FUNCATE: Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais

- DIGICON

- ESCA

- ELEBRA S/A ELETRÔNICA BRASILEIRA

- OPTO ELETRÔNICA S/A

- TECTELCOM

- TECNASA GESTÃO DE EMPRESAS

- AKROS TUBOS E CONEXÕES

- LEG ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL

- COMPSIS SOLUÇÕES

Figura 25 - Participação de empresas brasileiras

Figura 26 - Participação de empresas brasileiras no desenvolvimento do CBERS

- CONCLUSÃO

Um projeto parcialmente concluído e contínuo, o CBERS é um dos programas responsáveis por grandes avanços no sentido de derrubar a concentração de conhecimentos do setor aeroespacial, além de representar desenvolvimento econômico e tecnológico ao Brasil e à China e para todos os países que usufruem dos resultados obtidos com seus satélites. Importante para todos os setores ligados à atividade de sensoriamento remoto como a agropecuária; a área que compreende o estudo ambiental, de ocupação urbana, climatológica e mesmo educacional, o projeto CBERS tem mostrado a validade das alianças em oposição à competição, para o desenvolvimento mútuo aplicado a produtos de qualidade.

- Bibliografia

[1]http://www.istoe.com.br/reportagens/2616_DE+OLHO+NA+AMAZONIA

[2]http://www.conab.gov.br/conabweb/download/SIGABRASIL/manuais/conceitos_sm.pdf

[3]http://www.cbers.inpe.br/

[4]http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita_helioss%C3%ADncrona

[5]http://geografia.aprendendodireito.com/?p=6

[6]http://www.klickeducacao.com.br/enciclo/encicloverb/0,5977,IGP-2816,00.html

[7]http://simexweb.blogspot.com/2008_12_01_archive.html

[8] http://www.solostocks.com.br/venda-produtos/outros/sistema-de-telemetria-via-satelite-712928

[9] http://www.cbers.inpe.br/_fig/cbers1_foto16_high.jpg

[10] http://www.obt.inpe.br/cbers/cbers%20orbita.htm

[11] http://pt.wikipedia.org/wiki/Sensoriamento_remoto

[12] http://quantasneira.wordpress.com/category/discussoes-inuteis/

[13] http://pt.domotica.net/CBERS

[14] http://www.obt.inpe.br/cbers/cbers sensores.htm

[15] http://www.cbers.inpe.br/?content=galeria_imagens_2b

[16] http://www.cbers.inpe.br/pt/imprensa/gimagens.htm

[17] http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/joana/prototipo/estereoscopia.htm

[18] http://www.cbers.inpe.br/noticias/index.php?cod=not150

[19] http://regima.dpi.inpe.br/examples.html
	[20] http://mundogeo.com/blog/2008/08/20/imagens-de-alta-resolucao-do-satelite-cbers-2b-ja-estao-na-internet/
	[21] http://news.mongabay.com/2011/0208-camara_inpe_interview.html
	[22] http://panoramaespacial.blogspot.com/2011/03/cbers-3-testes-para-recepcao-de-imagens.html

[23] HTTP:// www.feg.unesp.br/~orbital/sputnik/Capitulo-6.pdf